# Installation Guide

#Guide d'Installation Détaillé Prérequis système

### Configuration matérielle recommandée

Minimale :

- CPU : Intel Core i5 (8ème génération) ou équivalent

- RAM : 8 GB

- GPU : Intégré (pour simulation uniquement)

- Stockage : 50 GB d'espace libre

Recommandée :

- CPU : Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen 7/9

- RAM : 16 GB ou plus

- GPU : NVIDIA avec 6GB+ VRAM (pour PV-RCNN)

- Stockage : 100 GB SSD

### Configuration logicielle

- OS : Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)

- Kernel : 5.15 ou supérieur

- Python : 3.10+

- CUDA : 11.7 ou 11.8 (pour PV-RCNN)

- cuDNN : Compatible avec votre version CUDA

## Installation de ROS2 Humble

### 1. Configuration des sources

# Configurer le locale UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales

sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

export LANG=en_US.UTF-8

# Ajouter le dépôt ROS2

sudo apt install software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

# Ajouter la clé GPG

sudo apt update && sudo apt install curl -y

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

# Ajouter le dépôt à la liste des sources

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

### 2. Installation de ROS2 Humble Desktop

# Mise à jour des paquets

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

# Installation complète de ROS2 Humble

sudo apt install ros-humble-desktop -y

# Outils de développement

sudo apt install ros-dev-tools -y

sudo apt install python3-colcon-common-extensions -y

sudo apt install python3-rosdep -y

### 3. Initialisation de rosdep

sudo rosdep init

rosdep update

### 4. Configuration de l'environnement

# Ajouter au ~/.bashrc

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

# Vérifier l'installation

ros2 --version

## Installation de Gazebo Classic

# Installation de Gazebo Classic 11

sudo apt install gazebo11 -y

sudo apt install libgazebo11-dev -y

# Installation des plugins ROS2-Gazebo

sudo apt install ros-humble-gazebo-ros-pkgs -y

sudo apt install ros-humble-gazebo-plugins -y

# Vérifier l'installation

gazebo --version

## Installation des algorithmes SLAM

### Fast-LIO2

# Créer un workspace

mkdir -p ~/lidar_slam/src

cd ~/lidar_slam/src

# Cloner Fast-LIO2

git clone https://github.com/hku-mars/FAST_LIO.git

# Installer les dépendances

sudo apt install ros-humble-pcl-conversions -y

sudo apt install ros-humble-pcl-ros -y

sudo apt install libpcl-dev -y

sudo apt install libeigen3-dev -y

# Compiler

cd ~/lidar_slam

colcon build --packages-select fast_lio

source install/setup.bash

### LIO-SAM

cd ~/lidar_slam/src

# Cloner LIO-SAM (version ROS2)

git clone https://github.com/TixiaoShan/LIO-SAM.git

# Installer les dépendances

sudo apt install ros-humble-navigation2 -y

sudo apt install ros-humble-robot-localization -y

sudo apt install ros-humble-imu-tools -y

# Installer GTSAM

sudo add-apt-repository ppa:borglab/gtsam-release-4.1

sudo apt update

sudo apt install libgtsam-dev libgtsam-unstable-dev -y

# Compiler

cd ~/lidar_slam

colcon build --packages-select lio_sam

source install/setup.bash

## Installation de Nav2

# Installation complète de Nav2

sudo apt install ros-humble-navigation2 -y

sudo apt install ros-humble-nav2-bringup -y

# Outils de visualisation

sudo apt install ros-humble-rviz2 -y

sudo apt install ros-humble-rqt* -y

# Planificateurs et contrôleurs

sudo apt install ros-humble-nav2-costmap-2d -y

sudo apt install ros-humble-nav2-planner -y

sudo apt install ros-humble-nav2-controller -y

## Installation de PV-RCNN

### 1. Installation de CUDA et cuDNN

# Vérifier si CUDA est installé

nvidia-smi

# Si non installé, télécharger CUDA 11.7 depuis :

# https://developer.nvidia.com/cuda-11-7-0-download-archive

# Installation de cuDNN (nécessite un compte NVIDIA)

# Télécharger depuis : https://developer.nvidia.com/cudnn

### 2. Création d'un environnement virtuel

# Installer virtualenv

sudo apt install python3-pip python3-venv -y

# Créer un environnement pour PV-RCNN

cd ~/lidar_slam

python3 -m venv pv_rcnn_env

source pv_rcnn_env/bin/activate

### 3. Installation des dépendances Python

# Mise à jour de pip

pip install --upgrade pip

# Installation de PyTorch avec CUDA

pip install torch==1.13.1+cu117 torchvision==0.14.1+cu117 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117

# Installation de spconv

pip install spconv-cu117

# Autres dépendances

pip install opencv-python

pip install pyyaml

pip install easydict

pip install scikit-image

pip install tqdm

pip install numba

pip install tensorboardX

pip install SharedArray

### 4. Installation de OpenPCDet (framework pour PV-RCNN)

cd ~/lidar_slam/src

git clone https://github.com/open-mmlab/OpenPCDet.git

cd OpenPCDet

# Compiler les modules CUDA

python setup.py develop

# Vérifier l'installation

cd tools

python demo.py --help

## Installation des dépendances du projet

### 1. Cloner le projet

cd ~/lidar_slam/src

git clone https://github.com/votre-username/lidar-slam-navigation.git

cd lidar-slam-navigation

### 2. Installer les dépendances Python

pip install -r requirements.txt

Contenu typique de requirements.txt :

numpy>=1.23.0

scipy>=1.9.0

matplotlib>=3.5.0

opencv-python>=4.6.0

pyyaml>=6.0

evo>=1.20.0

pandas>=1.5.0

seaborn>=0.12.0

### 3. Installer les dépendances ROS2 spécifiques

cd ~/ros2_ws

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

ester Fast-LIO2

# Lancer le nœud (avec un fichier bag test)

ros2 launch fast_lio mapping.launch.py

### 4. Tester LIO-SAM

ros2 launch lio_sam run.launch.py

### 5. Tester Nav2

ros2 launch nav2_bringup tb3_simulation_launch.py

### 6. Tester PV-RCNN

source ~/lidar_slam/pv_rcnn_env/bin/activate

cd ~/lidar_slam/src/OpenPCDet/tools

python demo.py --cfg_file cfgs/kitti_models/pv_rcnn.yaml \

--ckpt ../checkpoints/pv_rcnn_8369.pth

Résolution des problèmes courants

### Problème 1 : "package not found"

# Réinstaller rosdep

sudo apt install python3-rosdep

sudo rm /etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list

sudo rosdep init

rosdep update

# Installer les dépendances manquantes

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

### Problème 2 : Erreur CUDA/GPU

# Vérifier CUDA

nvcc --version

nvidia-smi

# Vérifier PyTorch CUDA

python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

### Problème 3 : Gazebo ne démarre pas

# Réinitialiser Gazebo

killall gzserver gzclient

rm -rf ~/.gazebo/

# Réinstaller Gazebo

sudo apt install --reinstall gazebo11

### Problème 4 : Erreurs de compilation

# Nettoyer et recompiler

cd ~/lidar_slam

rm -rf build/ install/ log/

colcon build --symlink-install

### Problème 5 : Conflits de dépendances Python

# Utiliser un environnement virtuel séparé

python3 -m venv ~/venvs/slam_env

source ~/venvs/slam_env/bin/activate

pip install -r requirements.txt

Dernière mise à jour : Janvier 2025
Testé sur : Ubuntu 22.04 LTS, ROS2 Humble, CUDA 11.7